МИНИСТЕРСТВО  ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

« М А М И »

Кафедра  «Детали машин и ПТУ»

1412

Одобрено

О.А. ЧИХАЧЕВА                       методической комиссией

В.А. РЯБОВ                                  по общетехническим дисциплинам

# ОБЩИЙ  РАСЧЕТ  ПРИВОДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ   К   КУРСОВОМУ

ПРОЕКТИРОВАНИЮ   ДЛЯ   СТУДЕНТОВ   ВСЕХ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МОСКВА    1998

СОДЕРЖАНИЕ

1  ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................4

2  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ..........................................................................5

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСТОТЫ  ВРАЩЕНИЯ  ПРИВОДНОГО ВАЛА  ТРАНСПОРТЕРА....................................................................................6

- ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ И ЕГО РАЗБИВКА ПО СТУПЕНЯМ............................................................................................6

- Двухступенчатый цилиндрический редуктор по развернутой схеме с прямозубыми, косозубыми или шевронными колесами..................11

- Цилиндрический соосный редуктор.................................................12

- .Коническо-цилиндрический редуктор...............................................3

- Червячный  редуктор.........................................................................14

- Цилиндро-червячный редуктор........................................................14

- Червячно-цилиндрический редуктор................................................15

- Определение мощности, частоты вращения и враща-ющего  момента  на  всех  валах  привода......................21

Рекомендуемая  литература.......................................................23

1  ВВЕДЕНИЕ

Привод транспортера, промышленного робота или специального технологического механизма состоит из электродвигателя и передач, уменьшающих частоту вращения вала электродвигателя до требуемого рабочего органа машины, например, приводного вала транспортера.

На практике исходные данные для проектирования привода получают в результате тягового расчета транспортера. По заданной производительности и виду груза выбирают тип транспортера, устанавливают ширину и скорость движения несущего органа.

Определив потребную мощность и частоту вращения приводного вала, с учетом механических потерь выбирают электродвигатель и определяют общее передаточное отношение привода.

Далее из соображений компоновки, передаточного отношения и характера движения намечаются кинематическая схема, тип редуктора и при необходимости дополнительные передачи (цепная, ременная, открытая зубчатая или вариатор)

Из курса теории машин и механизмов Вы помните, что:

i - передаточное  отношение равно отношению частоты вращения  1 - ведущего   и   2 - ведомого вала передачи:           i=n1n2,

u - передаточное  число для передачи равно отношению большего диаметра к меньшему вне зависимости, от того, какой вал  ведущий

u=d2d1,     для редуктора  i=u,        для мультипликатора      i=1u.

| Стандартные передаточные числа u для отдельных зубчатых пар и редукторов по ГОСТ 2185-66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 1,8 | 2 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 |
| 10 | 11,6 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22,5 | 25 | 28 | 31,5 | 40 | 50 | 56 | 63 |  |

2  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

Рис.1. Кинематическая схема привода

F1 и F2- натяжение набегающей и сбегающей ветвей тягового органа;

V,  м/с - скорость перемещения тягового органа;

Lh, тысяч часов - требуемый ресурс работы привода ;

Для цепного транспортера:                    Для ленточного транспортера:

z - число зубьев тяговых звездочек;        D, м - диаметр приводного барабана;

t, м - шаг тяговой цепи;                         å, м - ширина ленты транспортера.

Рис.2. Блок нагружения в координатах: вращающий момент - время работы.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСТОТЫ  ВРАЩЕНИЯ  ПРИВОДНОГО ВАЛА  ТРАНСПОРТЕРА.

Требуемая частота вращения приводного вала        nð..=60VpDç,

где     V, м/с  - скорость движения тягового органа транспортера;

Dç       - диаметр барабана; для цепного транспортера вместо Dç в расчетах . используется диаметр делительной окружности звездочек:

D=tsin180z

- ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ

И ЕГО РАЗБИВКА ПО СТУПЕНЯМ

òý..=FtVh

Требуемая мощность электродвигателя определяется  с  учетом  потерь  в  приводе,  где Ft=F1−F2  в кН - окружная сила на приводном барабане или звездочке;V, м/с - скорость движения транспортера

Общий коэффициент полезного действия привода определяется как произведение КПД всех элементов, последовательно передающих вращение от электродвигателя на приводной вал транспортера с учетом потерь на трение в подшипниках.           h.=h1⋅h2⋅⋅hi⋅h⋅hð..

Таблица 1       .

| Тип передачи | h закрытых передач | h открытых передач |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,96 ...0,98 | 0,92...0,95 |
| Зубчатая коническая | 0,95 ...0,97 | 0,91...0,93 |
| Червячная передача | 0,7. ..0,9 |  |
| Волновая передача | 0,65...0,92 |  |
| Цепная передача | 0,95...0,97 | 0,9...0,93 |
| Ременная передача |  | 0,93....0,98 |

Потери мощности при передаче через муфту:h=(0,95...0,98) - для муфт непосредственно соединяющих валы (упругих, компенсирующих и комбинированных)h=1 - для предохранительных муфт, встроенных в редуктор, шкивы ременной или звездочки цепной передачи. Коэффициент, учитывающий потери на трение в подшипниках приводного вала транспортера  hð..=(0,99...0,995).

Таблица 2.       .

| Тип | Мощность | асинхронная | Тпуск | Tmax | GD2, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электро- | Р, | частота вра- | Тном | Тном |  |
| двигателя | КВт | щения, мин-1 |  |  | кГ*м2 |
| Синхронная частота вращения 3000 мин-1 |  |  |  |  |  |
| 4A 63 B2 | 0,55 | 2740 | 2 | 2,2 | 36*10-4 |
| 4A 71 A2 | 0,75 | 2840 | 2 | 2,2 | 39*10-4 |
| 4A 71 B2 | 1,1 | 2810 | 2 | 2,2 | 42*10-4 |
| 4A 80 A2 | 1,5 | 2850 | 2,1 | 2,6 | 73*10-4 |
| 4A 80 B2 | 2,2 | 2850 | 2,1 | 2,6 | 85*10-4 |
| 4A 90 L2 | 3 | 2840 | 2,1 | 2,5 | 1,41*10-2 |
| 4A 100 S2 | 4 | 2880 | 2 | 2,5 | 2,4*10-2 |
| 4A 100 L2 | 5,5 | 2880 | 2 | 2,5 | 3*10-2 |
| 4A 112 M2 | 7,5 | 2900 | 2 | 2,8 | 4*10-2 |
| 4A 132 M2 | 11 | 2900 | 1,7 | 2,8 | 9*10-2 |
| 4A 160 S2 | 15 | 2840 | 1,4 | 2,2 | 1,9*10-1 |
| Синхронная частота вращения 1500 мин-1 |  |  |  |  |  |
| 4A 71 A4 | 0,55 | 1390 | 2 | 2,2 | 51*10-4 |
| 4A 71 B4 | 0,75 | 1390 | 2 | 2,2 | 56*10-4 |
| 4A 80 A4 | 1,1 | 1420 | 2 | 2,2 | 0,0127 |
| 4A 80 B4 | 1,5 | 1415 | 2 | 2,4 | 0,013 |
| 4A 90 L4 | 2,2 | 1425 | 2,1 | 2,4 | 0,022 |
| 4A 100 S4 | 3 | 1435 | 2 | 2,4 | 0,034 |
| 4A 100 L4 | 4 | 1430 | 2 | 2,2 | 0,044 |
| 4A 112 M4 | 5,5 | 1445 | 2 | 2,2 | 0,07 |
| 4A 132 S4 | 7,5 | 1455 | 2,2 | 3 | 0,108 |
| 4A 132 M4 | 11 | 1460 | 2,2 | 3 | 0,157 |
| 4A 160 S4 | 15 | 1465 | 1,4 | 2,3 | 0,402 |
| Синхронная частота вращения 1000 мин-1 |  |  |  |  |  |
| 4A 71 B6 | 0,55 | 900 | 2 | 2,2 | 80*10-4 |
| 4A 80 A6 | 0,75 | 915 | 2 | 2,2 | 0,018 |
| 4A 80B6 | 1,1 | 920 | 2 | 2,2 | 0,018 |
| 4A 90 L6 | 1,5 | 935 | 2 | 2,2 | 0,029 |
| 4A 100 L6 | 2,2 | 950 | 2 | 2,2 | 0,052 |
| 4A 112 MA6 | 3 | 955 | 2 | 2,5 | 0,07 |
| 4A 112 MB6 | 4 | 950 | 2 | 2,5 | 0,08 |
| 4A 132 S6 | 5,5 | 965 | 2 | 2,5 | 0,16 |
| 4A 132 M6 | 7,5 | 970 | 2 | 2,5 | 0,23 |
| 4A 160 S6 | 11 | 975 | 1,2 | 2 | 0,55 |
| 4A 160 M6 | 15 | 975 | 1,2 | 2 | 0,73 |
| Тип | Мощность | асинхронная | Тпуск | Tmax | GD2, |
| электро- | Р, | частота вра- | Тном | Тном |  |
| двигателя | КВт | щения, мин-1 |  |  | кГ*м2 |
| Синхронная частота вращения 750 мин-1 |  |  |  |  |  |
| 4A 90 LA8 | 0,75 | 700 | 1,6 | 1,9 | 0,026 |
| 4A 90 LB8 | 1,1 | 700 | 1,6 | 1,9 | 0,034 |
| 4A 100 L8 | 1,5 | 700 | 1,6 | 1,9 | 0,051 |
| 4A 112 MA8 | 2,2 | 700 | 1,9 | 2,2 | 0,069 |
| 4A112 MB8 | 3 | 700 | 1,9 | 2,2 | 0,098 |
| 4A 132S8 | 4 | 720 | 1,9 | 2,6 | 0,166 |
| 4A 132 M8 | 5,5 | 720 | 1,9 | 2,6 | 0,54 |
| 4A 160 S8 | 7,5 | 730 | 1,4 | 2,2 | 0,705 |
| 4A 160 M8 | 11 | 730 | 1,4 | 2,2 | 0,98 |
| 4A 180 M8 | 15 | 730 | 1,2 | 2 | 1,58 |

Рис.3. Основные размеры электродвигателей серии 4А

Таблица 3.

Основные размеры электродвигателей серии 4А

| Тип двигателя | Число полюсов | d30 | l1 | l30 | d1 | b1 | h1 | l10 | l31 | d10 | b10 | h | h10 | h31 | l20 | l21 | d20 | d22 | d24 | d25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A 71A,B | 2, 4, 6, 8 | 170 | 40 | 285 | 19 | 6 | 6 | 90 | 45 | 7 | 112 | 71 | 9 | 201 | 3,5 | 10 | 165 | 12 | 200 | 130 |
| 4A 80A |  | 186 |  | 300 | 22 |  |  | 100 | 50 | 10 | 125 | 80 | 10 | 218 |  |  |  |  |  |  |
| 4A 80B |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A 90L |  | 208 |  | 350 | 24 | 8 | 7 | 125 | 56 |  | 140 | 90 | 11 | 243 | 4 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 |
| 4A 100S |  | 235 | 60 | 362 | 28 |  |  | 112 | 63 | 12 | 160 | 100 | 12 | 263 |  | 14 |  |  |  |  |
| 4A 100L |  |  |  | 392 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A 112M |  | 260 | 80 | 452 | 32 | 10 | 8 |  | 70 |  | 190 | 112 |  | 310 |  | 16 | 265 |  | 300 | 230 |
| 4A 132S |  | 302 |  | 480 | 38 |  |  |  | 89 |  | 216 | 132 | 13 | 350 | 5 | 18 | 300 | 19 | 350 | 250 |
| 4A 132M |  |  |  | 530 |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A 160S | 2 | 358 | 110 | 624 | 42 | 12 |  |  | 108 | 15 | 254 | 160 | 18 | 430 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 4, 6, 8 |  |  |  | 48 | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A 160M | 2 |  |  | 667 | 42 | 12 | 8 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4, 6, 8 |  |  |  | 48 | 14 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A 180S | 2 | 410 |  | 662 | 48 | 14 | 9 | 203 | 121 |  | 279 | 180 | 20 | 470 |  | 18 | 350 |  | 400 | 300 |
|  | 4, 6, 8 |  |  |  | 55 | 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4A 180M | 2 |  |  | 702 | 48 | 14 | 9 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4, 6, 8 |  |  |  | 55 | 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Назначаем передаточное число ременной и цепной передачи (с учетом заданной кинематической схемы).

Таблица 4.                 .

| Тип передачи | Рекомендуемое u | Наибольшее u |
| --- | --- | --- |
| Клиноременная | 2....4 | 7 |
| Цепная | 1,5....3 | 8 |
| Цилиндрическая зубчатая | 4....8 | 16 |
| открытая |  |  |

Дальнейшее рассмотрение  методики расчета  для  различных  типов  привода  будем  производить  на  следующем  примере:

Требуется обеспечить вращение приводного вала транспортера с частотой nð..=45,9 мин-1 при требуемой мощности электродвигателя òý..=2,8 КВт.

По табл.2  выбираем электродвигатель, с ближайшей большей мощностью   (3 КВт)

| тип электро-двигателя | 4А 90L2 | 4A 100S4 | 4A 112MA6 | 4A 112MB8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ný.. , мин-1 | 2840 | 1435 | 955 | 700 |

Для каждого из указанных двигателей определяем требуемое общее передаточное число привода

| u=ný..nð.. | 284045,9=61,8 | 143545,9=31,4 | 95545,9=20,8 | 70045,9=15,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Если в приводе транспортера используется только редуктор, то полученные результаты являются вариантами его передаточного числа.

- В случае использования в приводе дополнительных передач, необходимо назначить их передаточное число, например при цепной передаче по табл.4 выбираем: u..=(1,5....3)=2  и определяем возможные передаточные числа редуктора

| uð=uu.. | 61,82=30,9 | 31,42=15,7 | 20,82=10,4 | 15,252=7,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Электродвигатель выбирается в зависимости от рекомендуемого передаточного числа для данного типа редуктора.

Следует иметь в виду, что чем больше частота вращения вала двигателя, тем меньше его габариты, масса и стоимость, но больше требуемое передаточное число привода.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ   ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ   РЕДУКТОР   ПО РАЗВЕРНУТОЙ  СХЕМЕ  С  ПРЯМОЗУБЫМИ,  КОСОЗУБЫМИ  ИЛИ  ШЕВРОННЫМИ   КОЛЕСАМИ.

Быстроходная передача

Быстроходный вал, на который передается вращение от   электродвигателя

Тихоходная передача       Тихоходный вал

Рис.4. Цилиндрический двухступенчатый редуктор по развернутой схеме с  косозубыми  колесами

Рис.5. Цилиндрический двухсту-пенчатый шевронный редуктор с раздвоенным потоком мощности

В целях получения минимальных размеров корпуса редуктора и отношения межосевых расстояний быстроходной и тихоходной передачи w=0,8w.

В зависимости от преследуемой цели при конструировании (получения зубчатых колес одинакового диаметра, их минимальной массы и т.п.), возможны и другие варианты разбивки передаточного отношения.

Для получения минимальных габаритов редуктора передаточное число быстроходной передачи принимают больше, чем для тихоходной; например, двухступенчатый редуктор с такими передаточными отношениями быстроходной и тихоходной ступени компактнее аналогичного редуктора с равными передаточными отношениями ступеней

Для закрытой цилиндрической зубчатой передачи рекомендуется передаточное число u= 2,5...6,3,

а  для  двухступенчатого  редуктора   u=12,5.. .30.

В нашем примере  целесообразно  остановиться  на электродвигателе        4А100S4,  ný..=1435 ìèí-1, при этом,  uð.=15,7.

Передаточное число редуктора разбивается по передачам так:

быстроходная - u=(1,2...1,25)uð.=(1,2...1,25)15,7»4,9.

тихоходная     - u=uðu=15,74,9»3,2

Если предполагается серийное изготовление редукторов, то рекомендуется использовать стандартные передаточные числа:

u=5,     u=3,15                   uð.=u⋅u=5х3,15=15,75

(допускается отличие от заданного передаточного числа до 5%)

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ  СООСНЫЙ  РЕДУКТОР

Рис.6. Соосный редуктор            Рис.7. Соосный редуктор с раздвоенным

потоком  мощности

Рекомендуемое  передаточное число uð.=12,5....22,

возможный  диапазон  u=10....40

Для условий приведенных в примере, можно выбрать электродвигатель  4А100S4,  ný..=1435 ìèí-1,   uð.=15,7.

uт=0,95uр=0,9515,7=3,75

u=uð.u=15,73,75=4,4      Принимаем  стандартные  передаточные числа:      u=4,5    u=4          uð=u⋅u=4,5⋅4=18

При большом отличии полученного передаточного числа для того, чтобы обеспечить заданную скорость движения транспортера, корректируем передаточное число цепной  передачи

u..=u.uð.=31,418=1,8

КОНИЧЕСКО - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ   РЕДУКТОР

Рис.8.

Рекомендуемое  передаточное число редуктора    uð.=12....20;

передаточное число тихоходной цилиндрической зубчатой передачи

u=23uð.−1   или   u=1,1uð.

Передаточное число быстроходной конической передачи назначается в пределах u=3....4 для того, чтобы диаметр конической шестерни был достаточным для создания упорного буртика при установке подшипников:

u=uðu

При исходных данных примера для этого типа редуктора также подходит электродвигатель 4А100S4.

Червячный  редуктор

В связи с особенностями червячного зацепления, число зубьев червячного колеса  находится в пределах z2=28....80, число витков червяка обычно принимают :

при       u=31....63(80)   z1=1

при          u=16....31        z1=2

при            u=8....16        z1=4

Для рассматриваемого примера возможен выбор любого электродвигателя.

Рис.9.

ЦИЛИНДРО - ЧЕРВЯЧНЫЙ   РЕДУКТОР

Рекомендуемое передаточное  число  u=25...50,   возможно  u=16....200.

В целях ограничения ширины корпуса рекомендуется для   цилиндрической   передачи      u=2....3,15

передаточное   число   червячной   передачи

u=uðu

Рис.10.

ЧЕРВЯЧНО - ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ  РЕДУКТОР

Рекомендуемое передаточное число u=31,5....125 (возможно использование при передаточных число числах   u=25....400).

Из условия одновременной смазки червячной и цилиндрической передач, рекомендуется для цилиндрической зубчатой передачи uц=4....6,3; передаточное число червячной передачи

u=uð.u

Рис.11.

6.    Определение  мощности,  частоты  вращения  и  вращающего  момента  на  всех  валах  привода

Рис.20

Для удобства дальнейших расчетов, последовательно пронумеруем валы начиная с вала электродвигателя.

Для первого вала определяем:

МОЩНОСТЬ - может быть принята равной, определенной ранее, потребной мощности электродвигателя, которая обычно меньше мощности электродвигателя по каталогу.

òI=FtVh

Если в качестве расчетной принимается каталожная мощность   электродвигателя,   то                 òI=òý.., [кВт].

Частота  вращения - равна асинхронной частоте вращения вала электродвигателя     nI=ný..,  [мин-1].

Вращающий момент -  определяется по формуле

ÒI=9550PInI,         [í⋅]

Далее для всех валов определяем:

Pi=Pi−1⋅hj,  [кВт];       ni=ni−1uj,  [мин-1] ;      Ti=Ti−1⋅uj⋅hj,  [í⋅],

где  i - номер вала, j - номер передачи кинематической схемы привода. Для приводного вала транспортера отличие полученной частоты вращения от заданной не должно превышать 5%. Для дальнейшего конструирования редуктора определяем минимальный диаметр валов на участке, передающем вращающий момент  di=c⋅3Ti, мм. Значения коэффициента С:

для быстроходных валов  С=7,1....6,5;   для промежуточного вала  С=6,5....5,8; для тихоходных валов  С= 5,8....4,6.  Если быстроходный вал редуктора соединяется с валом электродвигателя через муфту, то его диаметр определяется как  dI=(0,8....1)dý..

Результаты вычислений заносим в таблицу 5:

Таблица 5.       .

| № вала i | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип передачи между валами |  | клино-ременная |  | кониче-ская зубчатая |  | цилиндри-ческая зубчатая |  | цепная |  |  |
| к.п.д. () |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pi кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ni мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti Н м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр вала dmin=c3Ti | dэл.дв. |  | (с=7) |  | (с=6) |  | (с=5) |  | (с=4,6) |  |