Построение суточных и годовых графиков нагрузки энергосистемы. Построение интегральной кривой нагрузки энергосистемы (ИКН).

Исходные данные:

– абсолютный максимум зимней нагрузки энергосистемы: Р.//, МВт;

–  число часов использования максимума нагрузки системы: Тсист., ч;

– зависимости от Тсист.  и района, в котором расположена система, следующих параметров:

– сут зим., о.е. – плотность зимнего суточного графика нагрузки;

– сут лет., о.е. – плотность летнего суточного графика нагрузки;

– лет , о.е. – коэффициент учитывающий уменьшение летней нагрузки по отношению к зимнему статическому максимуму (Р.//);

– а tзим(лет) и b tзим(лет) , о.е. – коэффициенты зависящие от сезона, района, в котором расположена система и времени суток (t = 1...24 ч);

–  мес.= 0,96 о.е. – коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки, который обычно изменяется в пределах 0,94  0,97.

Рассчитать и построить:

– суточные графики нагрузки энергосистемы (ЭЭС)  для Лета и Зимы:

– Р.t.,  t = 1...24 ч;

– Р.t.,  t = 1...24 ч;

– интегральные кривые нагрузки ЭЭС для Лета и Зимы:

– Р..(Э);

– Р..(Э);

– годовой график максимальных нагрузок ЭЭС:       РÒ//, Т = 1...12 мес.;

– годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС:   РТ, Т = 1...12 мес..

Примечание.

Рассматривается неразвивающаяся энергосистема со статическим максимумом нагрузки.

Последовательность расчета.

Расчет и построение суточных графиков нагрузки энергосистемы .

- Определяем плотность зимнего и летнего суточного графика нагрузки ЭЭС по зависимости сут зим.( Тсист.) , сут лет.( Тсист.)  (см. рис.1 исх. данные);

- Определяем коэффициент лет  (Тсист.) также по рис.1;

- Определяем абсолютный максимум летней нагрузки ЭЭС, Р.//:

Р.//= Р.//· лет ,  МВт;

- Определяем значения Р.t. и Р.t.(используя коэффициенты а tзим(лет) и

b tзим(лет) из табл.1 исх. данных), по формуле:

Рt()= Рt  ()· Р.()// , МВт

где  Рt  ()= а tзим(лет) ·сут зим(лет)+ b tзим(лет) , о.е.    t = 1...24 ч;

5. Расчет ИКН проводится с помощью графического (на миллиметровке) или аналитического метода по рассчитанным суточным графикам нагрузки ЭЭС:

– графический метод заключается в последовательном интегрировании графика нагрузки ЭЭС P(t) по dP, т.е.:  ЭР кон.= 0Pкt⋅dP;

– аналитический метод (табличный) заключается в следующем:

– упорядочиваем  t  в порядке убывания от 24 до 1 ч;

– далее упорядочиваем Рt()в порядке возрастания (от минимальной мощности до максимальной);

– выработку считаем по следующей формуле:

для t = 24 ч: Эt() =Pt() 24  , МВтч;

для  t < 24 ч: Эt()= (Рt() – Рt+1зим(лет) )t + Э t+1 , МВтч;

6. Годовой график максимальных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

РТ//= а + bcos(30°  Т – 15°), где

Т – порядковый номер месяца в году (1 - январь, 2 - февраль и т.д.);

а, b – коэффициенты, для определения которых используются формулы:

а = Рсист.зим.//+Рсист.лет.//2, МВт        b = Рсист.зим.//−Рсист.лет.//2,  МВт

7. Годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Рт = Рт” т  мес.,  МВт

где т – коэффициент плотности суточного графика нагрузки Т-го месяца;

мес.= 0,96 о.е. - коэффициент внутримесячной неравномерности нагрузки.

Для определения т необходимо построить вспомогательный график, используя сут зим. (для Т= 1 и 12) и сут лет. (для Т= 6 и 7), найденные в п.1. Остальные т находятся с помощью линейной аппроксимации:

для Т=2-5 (по линии соед. Т=1 и Т=6 )

для Т=8-11 (по линии соед. Т=7 и Т=12 )

Исходные данные:

где №  – порядковый номер  студента в группе

Образец расчета