Распределение температур в толще ограждения

Общие положения

Температура внутренней поверхности ограждения является одним из основных санитарно-гигиенических параметров помещения и характеризует теплозащитные свойства ограждения. Вероятность выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения определяется его температурой при заданной температуре и относительной влажности воздуха помещения. Кроме того, температура внутренней поверхности ограждения характеризует степень комфортности микроклимата помещения, так как с ее понижением усиливается процесс потери тепла телом человека за счет теплоизлучения, что при определенных условиях может вызывать ощущение озноба. В связи с этим на основании санитарных норм ограничивается расчетный температурный перепад  ∆t0 °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. Он не должен превышать нормируемого перепада ∆tn °С ([1], таблица 5). Определяется по формуле:				     ,

где	tвн - 	расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 	принимаемая 	согласно нормам проектирования соответствующих 	зданий и 	сооружений ([3], таблица 1);

tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период, °С, 	принимается равной средней температуре наиболее холодной месяца 	([2],  таблица 3);

αвн - 	коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 	конструкций, Вт/( м · °С) ( [1], по таблице 4);

R0 - сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, м·°С/Вт, определяется по формуле:	  ,

где 	RK -	термическое сопротивление ограждающей конструкции.

δi  -	толщина слоя, м;

i -	расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м · °С) 		([1], Приложение Т);

αн -	коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/( м°С) ([1], Таблица 6);

В условиях стационарного теплового потока температуру внутренней поверхности ограждения определяют по формуле:

.

Из приведенной формулы видно, что для повышения температуры внутренней поверхности ограждения нужно повысить общее сопротивление теплопередаче или уменьшить сопротивление тепловосприятию. Повышение общего сопротивления теплопередаче неэкономично, так как влечет за собой увеличение массы ограждающих конструкций и расхода материалов. 	Уменьшение сопротивления тепловосприятию несущественно понизит общее сопротивление теплопередаче, но окажет значительное влияние на повышение температуры внутренней поверхности стены.

Температура в толще ограждения  в любом его сечении определяется:

где Rx – термическое сопротивление конструктивных слоев ограждения, расположенных между внутренней поверхностью ограждения и ее произвольной плоскостью х.

Задание 2

Выполнить расчет температур в толще ограждения (наружной многослойной стены) и построить график ее распределения для жилого здания в Костроме. Проверить соответствие конструкции санитарно-гигиеническим требованиям. Сделать выводы.

Решение

1.1 Исходные данные

- Район строительства	Кострома;

- Зона влажности	нормальная  ([1], прилож. В);

- Влажностный режим 	нормальный  ([1], таблица 1);

жилых помещений

- Условия эксплуатации 	Б  ([1], таблица 2);

ограждающих конструкций

- Относительная влажность 	φвн= 55%  ([1], таблица 1);

внутреннего воздуха  для жилыx помещений

- Относительная влажность 	φн = 85% ([2], таблица 3)

наружнего воздуха 	средняя относительная влажность

наиболее холодного месяца;

- Расчетная температура  	tвн = 20°С  ([3], таблица 1 );

внутреннего воздуха

- Расчетная температура  	tн = -11,8°С  ([2],  таблица 5)

наружного воздуха	средняя месячная температура наиболее 		холодного месяца(январь);

- Нормируемый 	∆tn= 4 °С ([1],  ([1], таблица 5);

температурный перепад

- Коэффициент теплоотдачи 	αвн=8,7 Вт/( м·°С)

внутренней поверхности 	([1], таблица 4);

ограждающих конструкций

- Коэффициент теплоотдачи 	αн=23 Вт/( м · °С)

(для зимних условий) 	([1], таблица 6);

наружной поверхности ограждающих конструкций

1.2 Эскиз  ограждающей конструкции (наружной стены)

δ4

δ3

δ2

δ5

δ1

Рис.1 Многослойная стена жилого  дома

1.3 Расчетные теплотехнические показатели материалов

Приняты по параметру Б ([1], таблица Т1 приложения Т). Наружняя многослойная стена жилого дома состоит из следующих слоев, считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции:

| № п/п | Наименование слоя конструкции (материал) | Плотность материала ρ0 кг/м3 | Коэффициент теплопровод ности Вт/(м °С) | Толщина слоя δ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсовая штукатурка | 1000 | 0,35 | δ1 = 5 |
| 2 | Железобетон | 2500 | 2,04 | δ2 = 100 |
| 3 | Утеплитель Styrofoam1В | 28 | 0,031 | δ3= 100 |
| 4 | Кирпичная облицовка из сплошного глиняного обыкновенного кирпича | 1800 | 0,81 | δ4 = 120 |
| 5 | Штукатурка из поризованного гипсоперлитового раствора | 500 | 0,19 | δ5 = 8 |

1.4 Порядок расчета

а) Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется по 	формуле

б)	Температуры на поверхности каждого слоя определяются по формулам

- температура на внутренней поверхности ограждения:

- температура на внутренней поверхности второго слоя:

- температура на внутренней поверхности третьего слоя:

- температура на внутренней поверхности четвертого слоя:

- температура на внутренней поверхности пятого слоя:

- температура на наружной  поверхности ограждения

в)	Для наглядности расчета построим график распределения температур на поверхности и в толще ограждения (стены) в масштабе изменения температур его слоев ( рис 2).

г)	Определим температурный перепад:

следовательно, конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам

-11,8

20

δ5

δ1

δ2

δ4

δ3

19,0

18,87

-9,76

18,44

-11,05

-11,42

20

15

5

0

10

-10

-5

-15

°С

Рис. 2  График  распределения температур

ПРИМЕР 2.

2.1 Исходные данные

Аналогично примеру 1,  но со слоем утеплителя внутри.

2.2 Эскиз  ограждающей конструкции (наружной стены)

δ4

δ3

δ2

δ5

δ1

Рис. 3 Многослойная стена жилого дома

2.3 Расчетные теплотехнические показатели материалов

Приняты по параметру Б ([1], таблица Т1 приложения Т). Наружняя многослойная стена жилого дома состоит из следующих слоев, считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции:

| № п/п | Наименование слоя конструкции (материал) | Плотность материала ρ0 кг/м3 | Коэффициент теплопровод ности Вт/(м °С) | Толщина слоя δ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсовая штукатурка | 1000 | 0,35 | δ1 = 5 |
| 2 | Утеплитель Styrofoam1В | 28 | 0,031 | δ2 = 100 |
| 3 | Железобетон | 2500 | 2,04 | δ3= 100 |
| 4 | Кирпичная облицовка из сплошного глиняного обыкновенного кирпича | 1800 | 0,81 | δ4 = 120 |
| 5 | Штукатурка из поризованного гипсоперлитового раствора | 500 | 0,19 | δ5 = 8 |

2.4 Порядок расчета

а) Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяется :

б)	Температуры на поверхности каждого слоя определяются по формулам ()

- температура на внутренней поверхности ограждения:

- температура на внутренней поверхности второго слоя:

- температура на внутренней поверхности третьего слоя:

- температура на внутренней поверхности четвертого слоя:

- температура на внутренней поверхности пятого слоя:

- температура на наружней  поверхности ограждения

в)	Для наглядности расчета построим график распределения температур на поверхности и в толще ограждения (стены) в масштабе изменения температур его слоев (рис. 4).

г)	Определим температурный перепад:

следовательно, конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам

δ2

δ3

δ4

-11,8

20

δ5

δ1

19,0

18,87

-9,76

-9,33

-11,05

-11,42

20

15

5

0

10

-10

-5

-15

°С

Рис. 4

График распределения температур

Выводы:

Чем резче падение температуры в отдельных слоях, тем большую роль они играют в общей теплоизолирующей способности конструкции. Вследствие наружного расположения слоя теплоизоляции (рис2) температура на поверхности кладки падает только до + 18,44°С. Это означает, что кладка всегда будет теплой. Пологая часть графика распределения температур в стене показывает, что при отключении отопления наружу будет передаваться небольшое количество тепловой энергии, т.к. ее передача будет задерживаться утеплителем. Поэтому не будет возникать трещин от температурных деформаций, внутренняя штукатурка и большая масса стены смогут выполнять важную задачу накопления тепла. Следствием является комфорт жилища летом и зимой.

Сравнение примеров 1 и 2 показывает:

•	Расположение слоя утеплителя внутри или снаружи не играет никакой роли для величины коэффициента теплопередачи и для температуры поверхности стены.

•	Расположение слоя утеплителя с внутренней стороны ведет к температурным напряжениям, т.к. кладка в течение года подвергается воздействию больших колебаний температуры, чем при расположении утеплителя с наружной стороны. В случае бетонных стен и особенно в случае невентилируемых совмещенных плоских крыш расположение утеплителя с внутренней стороны ведет к появлению трещин от температурных напряжений, т.к. бетон имеет в два раза больший коэффициент температурного расширения, чем кирпичная кладка.

•	Как видно из примера 1 расположенный снаружи утеплитель защищает железобетон зимой от слишком сильного охлаждения, а летом - от слишком сильного нагревания и обеспечивает тем самым хорошее теплонакопление. За счет отдачи накопленного тепла в воздух помещения зимой не возникает ощущения сквозняка вблизи стен. Летом бетон в течение дня принимает в себя днем избыточное тепло из воздуха помещения, а в ночное время она снова отдает это тепло в охлажденный воздух помещения. Теплонакопление таким образом обеспечивает баланс и выравнивание температуры в помещении днем и ночью. При внутреннем расположении утеплителя - наоборот, только тонкий слой внутренней штукатурки служит тепловым аккумулятором, а железобетон находится в холодной части стены и не является накопителем тепла.

•	Во влагозащите (конденсационная влага внутри конструкции) внутреннее расположение утеплителя всегда имеет негативное действие. Следствием этого является сильное выпадение конденсата с соответствующими повреждениями конструкции, такими, как образование плесневых грибков, гнили, коррозии.

Список используемых источников

      - СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий [Текст]. – введ. 01.07.2013 – Москва : Минрегион России, 2012. – 96 с.

      - СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная редакция [2], . Введ. 28.11.2018. М. : Минрегион России. 2018, 121с

      - ГОСТ 30494 -2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Введ. 01.01.2013. М. : М.: Стандартинформ, 2019 год, 121с