Проверяемое задание №3

Тема 3. Основы строительной теплотехники

Распределение парциального давления водяного пара в толще ограждения

Задание.

Выполнить расчет распределение парциального давления водяного пара в толще ограждения (наружной многослойной стены) и построить графики его распределения для наиболее холодного месяца. Сделать выводы.

Исходные данные:

В качестве исходных данных принять исходные данные и результаты расчета из задания 1 Практического задания 1.

Первая конструкция – конструкция из задания 1 Практического задания 1. Вторая конструкция – та же самая конструкция, в которой меняем 2 и 3 слои местами, или 3 и 4 слои местами (на усмотрение студента). При определение температур послойно, большие слои (2,3,4) разбить на 4 равных подслоя.

Рекомендации по выполнению задания

Работу выполнить в соответствии со следующим порядком:

- Начертить эскиз конструкции.

- Заполнить исходные данные к расчету

- Заполнить таблицу 1.

Таблица 1 – Состав многослойной стены жилого дома (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции)

| № п/п | Наименование слоя конструкции (материал) | Плотность материала ρ0 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности Вт/(м °С) | Коэффициент паропроницания µ, мг/(м·ч·Па) | Толщина слоя δ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Принять значения температур на поверхности каждого слоя и внутри слоев (2,3,4) по результатам Практического задания 2.

- Определить парциальное давление водяного пара внутри и снаружи стены в условиях насыщения и построить график распределения максимального парциального давления водяного пара (Е – красный график) для двух конструкций.

- Определить действительное парциальное давление водяного пара внутри и снаружи стены и построить график распределения действительного парциального давления водяного пара (е – синий график) для двух конструкций.

- Определить плоскости возможной конденсации и зону возможной конденсации. Определить точку выпадения конденсата.

- Сделать вывод (обосновать вы бор одной из двух конструкций).

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами и ГОСТами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.