Методические рекомендации по выполнению задачи 6.1

Суммарный уровень шума, излучаемой несколькими источниками, находящимися в шумном помещении, равен:

L∑=10lgi=1n100,1Li,	(6.1.1)

где i = 1, 2, ..., n – количество источников шума,

Li. – уровень шума i-го источника шума

При наличии одного источника в шумном  помещении:

L∑=Li 	(6.1.2)

Если складываемые уровни шума одинаковы (Li = L), то суммарный уровень шума определяется по формуле:

L∑=L+10lgn	(6.1.3)

Задача 6.1

В цехе находятся 3 источников шума, создающие на рабочем месте шум интенсивностью 60 дБ каждый.

Определить, чему равен уровень шума в цехе, если все три источника работают одновременно. Внешними шумами пренебречь.

Решение

Так как уровни шума, излучаемые источниками, находящимися в шумном помещении одинаковые, то для определения суммарного уровня шума воспользуемся формулой 6.1.3:

L∑=L+10lgn=60+10lg3=64,77дБ

Вывод: Уровень шума в цехе, при трех работающих источника шума одновременно, будет равен 64,77 дБ.

Методические рекомендации по выполнению задачи 6.2

Звукоизоляция ограждающей конструкции определяется по формуле:

R=10lg⁡(I1/I2) 	(6.2.1)

где I1 – интенсивность звука с одной стороны ограждающей конструкции,

I2. – интенсивность звука с другой стороны ограждающей конструкции.

Задача 6.2

Интенсивность звука с одной стороны перегородки составляет 0,1 Вт/м2, а с другой – 0,01 Вт/м2.

Рассчитайте звукоизоляцию перегородки.

Решение

Для определения звукоизоляции перегородки воспользуемся формулой 6.2.1:

R=10lg⁡(I1/I2)=10lg0,10,01=10дБ

Вывод: Звукоизоляция перегородки составляет 10 дБ.

Методические рекомендации по выполнению задачи 6.3

Для точечного источника шума излучаемую им звуковую волну можно считать сферической. В этом случае интенсивность звука на расстоянии R1 относится к интенсивности звука на расстоянии R2 обратно пропорционально площадям соответствующих сфер. Исходя из этого, суммарный уровень шума определяется по формуле:

I1I2=R22R12,	(6.3.1)

где I1 – интенсивность шума первого источника,

I2 – интенсивность шума второго источника,

R1 – расстояние до первого источника шума,

R2 – расстояние до второго источника шума.

Уровень шума может меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Величина этого изменения определяется по формуле:

∆L=10lgR22R12	(6.3.2)

Соответственно, уровень шума с учетом изменения расстояния будет определяться по формуле 6.3.3:

LR2=LR1+∆L	(6.3.3)

Задача 6.3

На расстоянии 100 м от точечного источника шума показания шумомера составляют 80 дБ.

Определить, что покажет шумомер, если его поместить на расстоянии 10 м от этого источника.

Решение

Поскольку источник шума точечный, то излучаемую им звуковую волну можно считать сферической. В этом случае интенсивность звука на расстоянии 10м относится к интенсивности звука на расстоянии 100м обратно пропорционально площадям соответствующих сфер, т.е.для определения суммарного уровня шума воспользуемся формулой 6.3.1:

I1I2=R22R12=1002102=100,

Следовательно, уровень шума на расстоянии 10 м будет выше, чем на расстоянии 100 м на величину, определяемую по формуле 6.3.2:

∆L=10lg100=20дБ

Уровень шума на расстоянии 10 м будет будет определяться по формуле 6.3.3 и составит:

L10=80+20=100дБ

Вывод: Шумомер, если его поместить на расстоянии 10 м от источника шума , покажет 100 дБ.

Методические рекомендации по выполнению задачи 6.4

Суммарный уровень шума, излучаемой несколькими источниками, находящимися в шумном помещении, равен:

L∑=10lgi=1n100,1Li,	(6.4.1)

где i = 1, 2, ..., n – количество источников шума,

Li. – уровень шума i-го источника шума

При наличии одного источника в шумном  помещении:

L∑=Li 	(6.4.2)

Если складываемые уровни шума одинаковы (Li = L), то суммарный уровень шума определяется по формуле:

L∑=L+10lgn	(6.4.3)

Задача 6.4

В цехе находятся 3 источника шума, создающие на рабочем месте уровень шума соответственно интенсивностью 60, 60 и 85 дБ.

Определить, чему равен уровень шума в цехе, если все три источника работают одновременно. Внешними шумами пренебречь.

Решение

Так как уровни шума, излучаемые источниками, находящимися в шумном помещении разные, то для определения суммарного уровня шума воспользуемся формулой 6.4.1:

L∑=10lgi=13100,1Li=10lg⁡(2∙100,1∙60+100,1∙85)=85,03дБ,

Вывод: Уровень шума в цехе, при трех работающих источника шума одновременно, будет равен 85,03 дБ.

Методические рекомендации по выполнению задачи 6.5

Суммарный уровень шума, излучаемой несколькими источниками, находящимися в шумном помещении, равен:

L∑=10lgi=1n100,1Li,	(6.5.1)

где i = 1, 2, ..., n – количество источников шума,

Li. – уровень шума i-го источника шума

При наличии одного источника в шумном  помещении:

L∑=Li 	(6.5.2)

Если складываемые уровни шума одинаковы (Li = L), то суммарный уровень шума определяется по формуле:

L∑=L+10lgn	(6.5.3)

Задача 6.5

Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то уровень шума в определенной точке  помещении составит 60 дБ. Если их оба включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ.

Определить, чему будет равен уровень шума в помещении, если включить только один источник шума.

Решение

Введем следующие обозначения:

Lп – уровень шума в помещении  при выключенных источниках шума;

Lх – уровень шума одного из одинаковых источников;

L∑ – уровень шума в помещении, если включены оба источника;

L∑1 – уровень шума в помещении, если включен один  источник.

Так как в помещении при выключенных источников шума уровень шума в определенной точке  помещении составляет 60 дБ, то значит, в помещение есть еще какие-то неопределенные источники шума. Примем эти неопределенные источники шума за один источник с уровнем шума 60дБ. Так как уровни шума, излучаемые источниками, находящимися в шумном помещении разные (мы не знаем уровень шума 2-х источников шума), то для определения суммарного уровня шума воспользуемся формулой 6.5.1. При этом мы знаем, что эта величина равна 65 дБ:

L∑=10lgi=13100,1Li=10lg(2∙100,1Lх+100,1∙60)=10lg⁡(2∙100,1Lх+106)=65дБ

С учетом того, что

L∑=10lg100,1L∑=10lg(100,1∙65)=10lg⁡(106,5)

Получаем:

2∙100,1Lх+106=106,5

Отсюда определяем уровень шума одного источника:

Lх=60,3дБ

Таким образом, если рассматривать само помещение как третий источник шума, то получаем три источника с разными уровнями шума.

Тогда, при включении только одного источника шума в помещении суммарный уровень шума по (6.5.1) будет:

L∑=10lgi=12100,1Li=10lg(100,1∙60,3+100,1∙60)=63,2дБ

Вывод: Уровень шума в помещении, если включить только один источник шума будет равен 63,2 дБ.