Проверяемое задание №7

Тема 4. Основы строительной акустики

Акустические расчеты.

Задание

В соответствии с выбранным вариантом выполнить акустический расчет в расчетной точке, расположенной на рабочем месте в производственном помещении с несколькими источниками шума. Сделать выводы.

Исходные данные:

Характеристика помещения, количество источников и расстояния от акустического центра источников до расчетной точки приведены в табл. 1.

Спектр шума, создаваемого источниками, задан в табл. 2.

При расчете источники шума считать точечными, фактор направленности излучения шума и искажение диффузности звукового поля не учитывать (Ф=1, ψ =1).

Результаты акустического расчета свести в таблицу , форма которой представлена в табл. 3.

| Таблица 1 Варианты расчетного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Производственное помещение | Размеры помещения |  |  | Количество источников шума | Источники шума | Расстояние от центра i-го источника до расчетной точки |  |  |  |
|  |  | Длина a, м | Ширина b, м | Высота c, м |  |  | r1,м | r2,м | r3,м | r4,м |
|  | Цех механической обработки деталей | 20 | 5 | 5 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- штамповочный автомат АТ60 4- штамповочный автомат АТ60 | 1 | 4 | 4 | 3 |
|  | Штамповочный цех | 25 | 6 | 5 | 4 | 1- штамповочный автомат АТ60; 2- штамповочный автомат АТ60; 3- штамповочный автомат АТ90; 4- пресс К222 | 2 | 5 | 5 | 0,8 |
|  | Мастерская | 15 | 5 | 3 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- токарный станок 1А62; 4- пресс К222 | 4 | 3 | 5 | 1 |
|  | Конструкторское бюро | 10 | 5 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4 - плоттер HP DesignJet 10 PSA3+ | 0,7 | 2 | 3 | 3 |
|  | Комната программистов | 5 | 3 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4-принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 0,8 | 1 | 2 |
|  | Экспериментальная лаборатория | 6 | 5 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Samsung; 4- принтер DeskJet 820 Cxi; | 3 | 5 | 3 | 0,9 |
|  | Комната менеджеров | 5 | 5 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4- ксерокс Xerox 5310 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|  | Бухгалтерия | 5 | 6 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4-ксерокс Xerox 5310 | 3 | 5 | 4 | 2 |
|  | Научно-исследовательская лаборатория | 8 | 3 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 1 | 3 | 2 |
|  | Читальный зал библиотеки | 6 | 8 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- ПЭВМ Samsung | 5 | 3 | 3,5 | 3 |
|  | Цех механической обработки деталей | 30 | 10 | 5 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- штамповочный автомат АТ60 4- штамповочного автомата АТ90 | 1 | 5 | 4 | 3 |
|  | Штамповочный цех | 25 | 12 | 5 | 4 | 1- штамповочный автомат АТ60; 2- штамповочный автомат АТ90; 3- штамповочный автомат АТ90; 4- пресс К222 | 2 | 5 | 4 | 3 |
|  | Мастерская | 25 | 10 | 3 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- токарный станок 1А62; 4- пресс К222 | 1 | 2 | 4 | 3 |
|  | Конструкторское бюро | 15 | 6 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4 - плоттер HP DesignJet 20 PS A1+ | 0,9 | 3 | 2 | 5 |
|  | Комната программистов | 15 | 6 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 1020 Cxi; 4-принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 0,7 | 3 | 2 |
|  | Экспериментальная лаборатория | 10 | 10 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 4 | 2 | 1 |
|  | Комната менеджеров | 6 | 6 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi 4- принтер DeskJet 1020 Cxi | 1 | 3 | 2 | 4 |
|  | Бухгалтерия | 6 | 6 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 1020 Cxi | 1 | 2 | 4 | 0,9 |
|  | Научно-исследовательская лаборатория | 10 | 5 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 1020 Cxi | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | Читальный зал библиотеки | 6 | 6 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- ПЭВМ Samsung | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Цех механической обработки деталей | 30 | 5 | 5 | 4 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- штамповочный автомат АТ60 4- штамповочный автомат АТ60 | 1 | 4 | 3 | 4 |
|  | Штамповочный цех | 20 | 6 | 6 | 4 | 1- штамповочный автомат АТ60; 2- штамповочный автомат АТ60; 3- штамповочный автомат АТ90; 4- пресс К222 | 5 | 3 | 4,5 | 0,8 |
|  | Мастерская | 18 | 4 | 3 | 2 | 1- токарный станок 1К36; 2- токарный станок 1А62; 3- токарный станок 1А62; 4- пресс К222 | 2 | 3 | 4 | 1 |
|  | Конструкторское бюро | 15 | 5 | 5 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4 - плоттер HP DesignJet 10 PSA3+ | 0,5 | 2 | 4 | 3 |
|  | Комната программистов | 6 | 2 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4-принтер DeskJet 820 Cxi | 3 | 0,5 | 1 | 3 |
|  | Экспериментальная лаборатория | 9 | 5 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Samsung; 4- принтер DeskJet 820 Cxi; | 3 | 2,5 | 3 | 0,9 |
|  | Комната менеджеров | 6 | 4 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4- ксерокс Xerox 5310 | 4 | 1 | 2 | 4 |
|  | Бухгалтерия | 9 | 6 | 4 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- принтер DeskJet 820 Cxi; 4-ксерокс Xerox 5310 | 2 | 5 | 4 | 2 |
|  | Научно-исследовательская лаборатория | 6 | 3 | 3 | 4 | 1- ПЭВМ Compaq; 2- ПЭВМ Samsung; 3- ПЭВМ Compaq; 4- принтер DeskJet 820 Cxi | 2 | 1 | 2 | 2 |

| Таблица 2 Октавные уровни звуковой мощности Lw источников шума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октавные полосы со среднегеометрическими частотами f, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Lw штамповочного автомата АТ60, дБ | 98 | 102 | 102 | 105 | 101 | 99 | 92 | 92 |
| Lw штамповочного автомата АТ90, дБ | 96 | 100 | 100 | 103 | 100 | 96 | 90 | 89 |
| Lw пресса К222, дБ | 106 | 103 | 102 | 101 | 102 | 102 | 98 | 89 |
| Lw токарного станка 1К36, дБ | 96 | 94 | 95 | 98 | 93 | 90 | 90 | 86 |
| Lw токарного станка 1А62, дБ | 84 | 87 | 90 | 92 | 91 | 87 | 82 | 80 |
| Lw ПЭВМ Compaq, дБ | 40 | 59 | 42 | 42 | 43 | 41 | 39 | 36 |
| Lw ПЭВМ Samsung, дБ | 56 | 51 | 39 | 39 | 42 | 40 | 33 | 34 |
| Lw принтера DeskJet 820 Cxi, дБ | 50 | 59 | 44 | 45 | 46 | 40 | 36 | 35 |
| Lw принтера DeskJet 1020 Cxi, дБ | 55 | 60 | 45 | 45 | 47 | 42 | 38 | 36 |
| Lw плоттера HP DesignJet 10 PS A3+ , дБ | 60 | 57 | 50 | 42 | 47 | 43 | 41 | 39 |
| Lw плоттера HP DesignJet 10 PS A1+ , дБ | 63 | 60 | 50 | 44 | 48 | 45 | 40 | 39 |
| Lw ксерокса Xerox 5310, дБ | 60 | 55 | 45 | 47 | 48 | 39 | 40 | 41 |

Таблица 3 Результаты акустического расчета (вариант №...)

| Исходные данные и результаты расчета | Октавные полосы со среднегеометрическими частотами f, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Lw , дБ, источника шума 1, r1=... м | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lw источника шума 2, r2=... м | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lw , дБ, источника шума 3, r3=... м | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lw , дБ, источника шума 4, r4=... м | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Постоянная помещения В, м2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ожидаемый уровень звукового давления в расчетной точке Lp, дБ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Допустимый уровень звукового давления на рабочем месте Lp доп, дБ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Требуемое снижение шума L, дБ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Предлагаемые акустические мероприятия (если нужно) | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Задание студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве Фамилии студента выбираются параметры

| Производственное помещение | Размеры помещения | Количество источников шума | Источники шума |
| --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |

- По первой букве Имени студента выбираются параметры:

| Расстояние от центра i-го источника до расчетной точки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r1,м | r 2,м | r 3,м | r4,м |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |

Рекомендации по выполнению задания.

Акустический расчет включает:

•	выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

•	выбор расчетных точек и определение допустимых уровней звукового давления Lдоп для этих точек;

•	расчет ожидаемых уровней звукового давления Lр в расчетных точках;

•	расчет необходимого снижения шума в расчетных точках;

•	разработка строительно-акустических мероприятий для обеспечения требуемого снижения шума или по защите от шума (с расчетом).

Акустический расчет выполняется во всех расчетных точках для восьми октавных полос со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц с точностью до десятых долей дБ. Окончательный результат округляют до целых значений.

Для определения допустимого уровня звукового давления на рабочем месте использовать СП 51.13330.2011 Защита от шума.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами и ГОСТами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.