Лабораторная работа № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИНСОЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Цель работы: знакомство с требованиями, предъявляемыми к инсоляции отдельных зданий и внутриквартальных территорий, а также методами определения оптимальной ориентации зданий с помощью инсолятора.

Приборы и оборудование: инсолятор; макеты зданий; прожектор-"искусственное солнце".

Методические указания

При составлении климатических характеристик района строительства выявляют наиболее характерные факторы климата. В ряде случаев таким ведущим фактором в зависимости от назначения зданий или застройки (жилой дом, школа, жилой квартал, микрорайон и т.д.) является солнечная радиация.

Прямая солнечная радиация, т.е. облучение помещений зданий и территорий прямыми солнечными лучами, называется инсоляцией. Действие инсоляции на климат помещений может быть положительным и отрицательным. Положительное воздействие определяется бактерицидными, химическими и тепловыми свойствами солнечного света. В ряде случаев из-за избыточного притока тепла и перегрева помещений в летнее время, а также из-за химического воздействия солнечных лучей, блесткости и слепимости их (например, картинные галереи, библиотеки, учебные заведения, производственные помещения) оно является вредным.

Для зданий, в которых инсоляция обязательна (жилые здания, детские дошкольные учреждения, учебные заведения, лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения), нормами устанавливается минимальное время инсоляции в зависимости от назначения здания и времени года с учетом географической широты местности.

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий определяется согласно [1]. Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах квартир с общим числом комнат более 3. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 ч соответственно для каждой зоны.

В соответствии с нормами продолжительности инсоляции важным условием выбора типов отдельных зданий и расположения их в планировочной системе (района, микрорайона и т.п.) являются пределы ориентации фасадов по сторонам горизонта, при которых обеспечивается требуемый минимум инсоляции или защита от перегрева и химического воздействия лучей. Поэтому все здания в зависимости от планировочных решений делятся на здания неограниченной, частично-ограниченной и ограниченной ориентации. В многоэтажных жилых зданиях используют, в основном, два типа планировочных решений с меридиональными и широтными секциями, ориентируемыми соответственно по меридиану или широте.

Условия инсоляции помещений и территорий могут определяться аналитическими или графическими методами, с помощью инсоляционных графиков, а также с помощью моделирования, осуществляемого на установках – инсоляторах.

Для решения вопросов инсоляции необходимо знать солнечный климат местности, который определяется географической широтой, временем года и дня, высотой стояния солнца в данный момент (h0), азимутом солнца (угол А0), отсчитываемым в северном полушарии от южного конца магнитной стрелки.

Измерения инсоляции производятся на макетах отдельно стоящих жилых зданий. Инсоляция определяется для весенне-осеннего и летнего периодов.

Требования к инсоляции помещений изложены в СанПиН 2.2.1-2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий:

- Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календарные периоды с учетом географической широты местности:

- северная зона (севернее 58°с.ш.) - с 22 апреля по 22 августа;

- центральная зона (58°с.ш. - 48° с.ш.) - с 22 марта по 22сентября;

- южная зона (южнее 48°с.ш.) - с 22 февраля по 22 октября.

- Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты:

- для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа;

- для центральной зоны (58°с.ш. - 48° с.ш.) - не менее 2 часов в день с 22 АПРЕЛЯ по 22 АВГУСТА;

- для южной зоны (южнее 48°с.ш.) - не менее 1,5 часов в день с 22 февраля по 22 октября.

- Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам с учетом географической широты территории, утвержденным в установленном порядке.

- Инсоляционный график, разработанный для определенной географической широты, может применяться для расчета продолжительности инсоляции в пределах ±2,5°.

- Расчет продолжительности инсоляции помещений на весь период, установленный в п. 3.1, проводится на день начала периода (или день его окончания):

- для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - 22 апреля или 22 августа;

- для центральной зоны (58°с.ш. - 48° с.ш.) - 22 марта или 22сентября;

- для южной зоны (южнее 48°с.ш.) - 22 февраля или 22 октября.

- Расчет продолжительности инсоляции помещений выполняется в расчетной точке, которая определяется с учетом расположения и размеров затеняющих элементов здания (рис. 1 - 4).

- При расчете продолжительности инсоляции участка территории принимается расчетная точка, которая расположена в центре инсолируемой половины участков территории.

- В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее58° с.ш. и 1,5 часов для районов севернее 58° с.ш.

Требования к инсоляции жилых зданий

- Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате для квартир с количеством жилых комнат от 1-й до 3-х включительно и не менее чем в двух комнатах для квартир с количеством жилых комнат больше 3-х.

- В зданиях общежитий должно инсолироваться не менее 60%жилых комнат.

- Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1,0 часа. При этом суммарная продолжительность нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой зоны.

- Допускается снижение продолжительности инсоляции на 0,5часа для северной и центральной зон в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух комнат, и в многокомнатных квартирах (четыре и более комнаты), где инсолируется не менее трех комнат, а также при реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития.

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений

Определение продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательности:

- на плане и вертикальном разрезе помещения определяют горизонтальные и вертикальные инсоляционные углы светопроема и расчетную точку "В" помещения в плане (рис. 5);

- на генплане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения (рис. 1 - 4);

- центральную точку "О" инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой "В" помещения;

- инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта;

- отмечают расчетную высоту противолежащего здания по условному масштабу высот зданий на инсоляционном графике;

- по инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема. При этом продолжительность суммарной инсоляции равна сумме часов по графику в пределах углов ABF и EBD (рис. 5).

Контрольные вопросы

1. Инсоляция, ее роль и значение в проектировании зданий.

2. Нормирование инсоляции.

3. Меры борьбы с излишней инсоляцией.

4. Характеристика солнечного климата района строительства.

5. Методы исследования инсоляции.

Литература:

1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий"