Лабораторная работа №4

Тема 3. Основы строительной светотехники

Задание.

## Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.

Исходные данные к лабораторной работе.

В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания

Рекомендации по выполнению задания.

## Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).

Лабораторная работа 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ

Цель работы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Приборы и оборудование:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Область применения:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Принцип действия прибора:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Методика выполнения работы:

- Скачать на телефон, планшет приложение «ЛЮКСМЕТР» или аналогичные приложения для измерения освещенности (по необходимости выполнить калибровку).

- Наметить 6 расчетных точек – точки, в которых будут производиться замеры. В жилых помещениях расчетные точки принимают на уровне пола, для рабочих кабинетов принять на уровне стола – 0,8м. Согласно методики выбрать время для замеров (лучше всего подойдет пасмурный день, но при ясном небе, так же производят замеры). Сделать замеры в двух разных помещениях с окнами. Занести полученные результаты (Еi) в таблицу 1.

- Определить геометрическое к.е.о. Вычертить план и разрез помещения в масштабе 1:50. Определяют количество лучей n1 и n2, падающих через светопроем в помещение, согласно методике. По формуле 3.

- На основании полученных значений n1, n2 определяют расчетное значение к.е.о. для каждой заданной точки помещения и заносят их в таблицу по форме 2 и примечание к таблице.

- Определив по карте поясов светового климата, к которому из них относится заданный географический пункт, по таблицам - коэффициенты m и с, по формуле (1) находят значения нормированного к.е.о. помещения здания, расположенного в соответствующем поясе светового климата.

- Затем, выбрав масштаб и восстановив на разрезе помещения перпендикуляры из каждой точки, откладывают на них вычисленные значения и строят кривую распределения естественной освещенности по глубине помещения (рис. 1 методика).

- При вычерчивании кривых фактической освещенности нанести линию.

нормативной освещенности для исследуемых точек и по этим результатам сделать вывод.

- Ответить на контрольные вопросы.

| Исс. разрез | Ен, лк | Освещенность в точках помещения Е, лк; е, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер окна |  | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | м |  | м2 |  |
|  |  | Е1 | е1 | Е2 | е2 | Е3 | е3 | Е4 | е4 | Е5 | е5 | Е6 | е6 | b | h | Sо | Sп |
| 1 помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1

Таблица 2

| точка | n1 | n2 | εб, % | θ | q | l | LB | r1 | еб, % | ен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| τ1= | τ2= | τ3= | τ4= | τ5= |
| τ0= τ1· τ2· τ3· τ4· τ5 = |  |  |  |  |
| 1= | 2= | 3= | ср= |  |
| S1= | S2= | S3= |  |  |
| LB= | Bh= |  |  |  |

Выводы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Светотехнические величины и единицы, используемые в строительной светотехнике.

- Технико-экономическое и гигиеническое значения естественного освещения помещений.

- Освещенность и КЕО. Принципы их экспериментального определения и расчета.

- Нормирование освещенности помещений.

- Факторы, влияющие на КЕО помещений.

- Рациональные приемы размещения световых проемов и принципы определения их размеров на стадии проектирования зданий.?

- В каких единицах выражается коэффициент естественной освещенности?

- От чего зависит величина нормируемого к.е.о. в помещении?

- При каком состоянии небосвода необходимо проводить измерения к.е.о. в натурных условиях?

- Какие приборы применяются для измерения освещенности и в чем заключаются принципы их работы?