Лабораторная работа №5

Тема 3. Основы строительной светотехники

Задание.

## Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.

Исходные данные к лабораторной работе.

В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания

Рекомендации по выполнению задания.

## Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).

Лабораторная работа 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СВЕТОПРОПУСКАНИЯ

В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Цель работы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Приборы и оборудование:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Область применения:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Принцип действия прибора:

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Методика выполнения работы.

- Скачать на телефон, планшет приложение «ЛЮКСМЕТР» или аналогичные приложения для измерения освещенности (по необходимости выполнить калибровку).

- Для проведения замеров выбрать 2-3 различных окна, желательно, чтоб одно их них было с балконом или лоджией.

- Произвести замеры снаружи помещения возле окна на расстоянии не более 0,1 м и внутри помещения на расстоянии 1 м от стены напротив окна. Полученные результаты внести в таблицу 1. Вычислить средние значения.

- В таблице 1, в позиции «вид оконного проема», дать описание окна: вид и количество слоев остекления; вид переплета; наличие и вид несущих конструкций покрытия; наличие и глубина лоджий, балконов, солнцезащитных устройств.

- Определить расчетное значение коэффициента светопропускания

- Сравнить полученные результаты. Сделать выводы.

- Ответить на контрольные вопросы

Таблица 1

| № п/п | Вид оконного проема | Замер | Показание люксметра |  | Коэффициент светопропускания τ0 Е1/ Е0 | Коэффициент светопропускания τ0 (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | снаружи Е0 | внутри Е1 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | среднее |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | среднее |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | среднее |  |  |  |  |

Общий коэффициент светопропускания определяется по формуле

τ0 = τ1·τ2·τ3·τ4·τ5	(1)

коэффициенты τ определяются согласно методических указаний:

τ1 — вид и количество слоев остекления;

τ2 — вид переплета;

τ3 — наличие и вид несущих конструкций покрытия (при боковом освещении τ3 = 1);

τ4 — наличие и глубина лоджий, балконов, солнцезащитных устройств;

τ5 — наличие защитной сетки под фонарем (при боковом освещении τ5 = 1)..

Выводы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Коэффициенты светопропускания проема и остекления. Методика их определения.

- Факторы, влияющие на светопропускание остекления и светового проема в целом.

- Технико-экономическое значение увеличения светопрозрачности остекления.