Лабораторная работа №6

Тема 3. Основы строительной светотехники

Задание.

## Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.

Исходные данные к лабораторной работе.

В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания

Рекомендации по выполнению задания.

## Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).

Лабораторная работа 6

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ

Цель работы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Приборы и оборудование:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Область применения:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Принцип действия прибора:

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Методика выполнения работы

- Скачать на телефон, планшет приложение «ЛЮКСМЕТР» или аналогичные приложения для измерения освещенности (по необходимости выполнить калибровку).

- Для проведения замеров сделайте модель помещения из коробки, разместите модель на столе отверстием в сторону источника света. На рабочей поверхности, в центре коробке, разместить измерительный прибор. Приготовьте источник света (настольная лампа, дневной свет от окна и др).

- Определить коэффициент поверхности в натурных условиях. Произвести замеры освещенности без учета отражающих поверхностей.  Провести замеры на полу, стене, потолке. Результаты занести в таблицу 1.

- Приготовить набор различных по цвету образцов поверхностей. Это могут быть – белый и цветной картон, различные другие плоские поверхности (можно попробовать зеркало).

- Выполнить замеры при при различной цветовой отделке: потолок белый, стены и пол черные; потолок, стены и пол белые; потолок, стены и пол черные; потолок, стены и пол красные; потолок белый, стены красные, пол черный и т.д. Полученные результаты занести в таблицу 2.

- Сравнить полученные результаты. Сделать выводы.

- Ответить на контрольные вопросы.

Таблица 1

| № п/п | Характер цветовой отделки внутренней поверхности помещений | Е1, лк | Е2, лк | е=Е2Е1∙100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потолок, стены и пол белые |  |  |  |

Выводы:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Влияние цветовой отделки внутренних поверхностей помещения на освещенность.

- Коэффициент светоотражения и факторы, влияющие на него.

- Принципы определения коэффициента светоотражения поверхностей помещения.

- Принципы выбора цветовой окраски поверхностей помещений в зависимости от их назначения и ориентации по сторонам горизонта.