Лабораторная работа №7

Тема 4. Основы строительной акустики

Задание.

## Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.

Исходные данные к лабораторной работе.

В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания

Рекомендации по выполнению задания.

## Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.

- Формулы набираются в редакторе формул.

- Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

- Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).

Лабораторная работа 7

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗДАНИЙ

Цель работы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Приборы и оборудование:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Область применения:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Методика выполнения работы:

- Скачать на телефон, планшет приложение «ШУМОМЕР» или аналогичные приложения для измерения уровня звука, и приложение «ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТЫ», для источника шума (по необходимости выполнить калибровку).

- Подготовить помещение, установив оборудование (см рисунок 1)

Рисунок 1 – Схема размещения оборудования

1 — исследуемое ограждение; М1, М2 — расположение микрофона; I — помещение (камера) с высоким уровнем звука; II — изолированное помещение (камера); и.ш. — источник шума

- Определяется площадь ограждения S, разделяющего помещения I и II и подлежащего исследованию (см рис 3):

S = b·h

- Определяются размеры помещения II. Принимаем, что все стенки камеры выполнены из одинакового материала. Тогда сумма площадей i-х поверхностей вычисляется как площади всех поверхностей помещения.

ΣSi = 2·(b·h + a·b + a·h).

- В помещении I путем включения источника шума создается звуковое поле.

- С помощью шумомера в помещении I производится измерение уровней звукового давления L1 в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 100, 125, 160, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 Гц. Результаты измерений заносятся в табл. 1. При измерениях микрофон должен располагаться перед исследуемым участком ограждающей конструкции в пределах 1 метра от ее поверхности. Измерения повторяются три раза.

- Аналогично производятся измерения уровней звукового давления L2 в помещении II. Результаты измерений также заносятся в табл. 1.

- Изоляция воздушного шума ограждающей конструкцией Rn характеризуется разностью давления в помещении с источником шума L1 и в изолируемом от шума помещении L2 и рассчитывается по формуле:

Rn=L1-L2+10lg SA2, 	(1)

- По формуле (1), используя данные табл.1, рассчитывают звукоизолирующую способность ограждения.

Выводы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

| № п/п | Параметры | Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 123 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
|  | L1, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L2, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∑Si, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | αдревесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10·lg(S/A2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1 – Натурные измерения

Контрольные вопросы

1. Пути передачи звуковой энергии через ограждающие конструкции.

2. Звукоизолирующая способность ограждений и ее расчет.

3. Экспериментальные исследования изоляции воздушного шума.

4. Индекс изоляции воздушного шума и методика его определения.

5. Факторы, влияющие на изоляцию воздушного шума ограждениями.

6. Пути повышения изоляции воздушного шума ограждениями.